实验四 图像分割

实验目的：

- 掌握Prewitt、sobel、Roberts、LoG、Canny边缘检测算子原理

- 学会使用edge函数进行边缘检测

- 使用霍夫变换进行线检测；

- 掌握几种阈值处理法进行图像分割

- 了解区域生长法、分裂合并法进行图像分割的原理

实验内容：

- 在数字图像中，检测亮度不连续的三种基本类型：点、线和边缘。

(1)进行点检测的方法比较简单，我们可以使用模板[-1 -1 -1;-1 8 -1;-1 -1 -1]来进行检测，如果在模板的中心位置|R|>=T,那么孤立的点就检测出来了。其中T是阈值，可以设置成滤波结果中的最大值。测试图像为‘dian.tif’，流程如下：

1）先用模板对图像进行滤波，对应语句如下：

w=[-1 -1 -1;-1 8 -1;-1 -1 -1];

g=abs(imfilter(im2double(f),w));

拉普拉斯算子

2)设置g中的最大值为阈值：

T=max(g(:));

3）在g中寻找所有g>=T的点，就是检测出来的最大响应点。

g=g>=T;

最后请大家把结果和原图显示出来。

(2)线的检测：测试图像为‘wirebond_mask.png’，假设要找到45°的线，可以使用模板[2 -1 -1;-1 2 -1;-1 -1 2]来检测；用matlab程序完成对下面图像的线的检测。具体步骤如下：

方法一:特殊的线使用特殊的模板检测

方法二:使用霍夫变换检测,点线对偶性

1）读图像：

f=im2double(imread('wirebond_mask.png'));

2）生成模板：

w=[2 -1 -1;-1 2 -1;-1 -1 2];

3）进行滤波：

g=imfilter(f,w);

4）显示结果：

imshow(g,[])

请将实验代码截图贴在此处：

%% 图像分割实验 % 本实验包含点检测和线检测两部分 %% 点检测 % 读取图像 f_point = imread('dian.tif'); % 拉普拉斯算子（点检测模板） w_point = [-1 -1 -1; -1 8 -1; -1 -1 -1]; % 应用滤波器并取绝对值 g_point = abs(imfilter(im2double(f_point), w_point)); % 设置阈值（使用最大值作为阈值） T = max(g_point(:)); % 阈值处理 g_point_binary = g_point >= T; %% 线检测 % 读取图像 f_line = im2double(imread('wirebond_mask.png')); % 生成45°线检测模板 w_line_45 = [2 -1 -1; -1 2 -1; -1 -1 2]; % 应用滤波器到正确的图像 g_line_45 = imfilter(f_line, w_line_45); % 添加其他方向的线检测模板 w_line_0 = [-1 -1 -1; 2 2 2; -1 -1 -1]; % 水平线检测 w_line_90 = [-1 2 -1; -1 2 -1; -1 2 -1]; % 垂直线检测 w_line_135 = [-1 -1 2; -1 2 -1; 2 -1 -1]; % 135°线检测 % 应用其他方向的滤波器 g_line_0 = imfilter(f_line, w_line_0); g_line_90 = imfilter(f_line, w_line_90); g_line_135 = imfilter(f_line, w_line_135); % 计算所有方向的最大响应 g_line_max = max(cat(3, g_line_0, g_line_45, g_line_90, g_line_135), [], 3); %% 显示结果 % 点检测结果显示 figure('Name', '点检测结果'); subplot(1, 2, 1); imshow(f_point); title('点检测原图'); subplot(1, 2, 2); imshow(g_point_binary); title('点检测结果'); % 线检测结果显示 - 所有结果放在一个图中 figure('Name', '线检测结果'); subplot(2, 3, 1); imshow(f_line); title('线检测原图'); subplot(2, 3, 2); imshow(g_line_0, []); title('线检测(0°)'); subplot(2, 3, 3); imshow(g_line_45, []); title('线检测(45°)'); subplot(2, 3, 4); imshow(g_line_90, []); title('线检测(90°)'); subplot(2, 3, 5); imshow(g_line_135, []); title('线检测(135°)'); subplot(2, 3, 6); imshow(g_line_max, []); title('所有方向最大响应');

请将运行结果贴在此处：

- 使用霍夫变换进行线检测。霍夫变换利用参数空间和图像空间的点线对偶性来进行线的检测。请大家学会使用图像处理工具箱中提供的霍夫变换函数hough()、houghpeaks()、houghlines()来完成线的检测。测试图像为’bld.png’，步骤如下：

图像空间一个点对应参数中的一条线

参数中的一条线对应图像空间的一条线

（1）先来生成测试图像看看霍夫变换到底是什么意思

f=zeros(101,101);

f(1,1)=1;f(101,1)=1;f(1,101)=1;

f(101,101)=1;f(51,51)=1;

（2）调用霍夫变换的函数，看看变换后的结果是什么

H=hough(f);

imshow(H,[])

（3）通过前面的例子发现，霍夫变换是通过点线对偶性来检测图像中的边缘。了解了霍夫变换的原理后，下面用‘bld.png’这副图像来测试一下.

I = imread('bld.png');

f = im2double(rgb2gray(I));

[BW2,tc] = edge(f,'canny',[0.04 0.10],1.5);

% 计算和显示霍夫变换

[H,theta,rho]=hough(BW2,'ThetaResolution',0.2);

imshow(H,[],'XData',theta,'YData',rho,'InitialMagnification','fit');

xlabel('\theta'),ylabel('\rho')

axis on,axis normal

% 寻找5个有意义的霍夫变换的峰值

peaks=houghpeaks(H,5,'threshold',ceil(0.3*max(H(:))));

x=theta(peaks(:,2));

y=rho(peaks(:,1));

hold on

plot(x,y,'s','color','red');

%寻找线段

lines=houghlines(BW2,theta,rho,peaks);

figure,imshow(BW2),hold on

for k=1:length(lines)

xy=[lines(k).point1;lines(k).point2];

plot(xy(:,1),xy(:,2),'lineWidth',2,'Color',[.8 .8 .8]);

%绘制线段端点

plot(xy(1,1),xy(1,2),'x','linewidth',2,'color','yellow');

plot(xy(2,1),xy(2,2),'x','linewidth',2,'color','red');

end

过线最多的5个点,对应图像中的五条线

请将实验代码截图贴在此处：

% 先来生成测试图像看看霍夫变换到底是什么意思 f = zeros(101, 101); f(1, 1) = 1; f(101, 1) = 1; f(1, 101) = 1; f(101, 101) = 1; f(51, 51) = 1; % 调用霍夫变换的函数，看看变换后的结果是什么 H = hough(f); figure, imshow(H, []) title('霍夫变换示例') % 通过前面的例子发现，霍夫变换是通过点线对偶性来检测图像中的边缘 % 了解了霍夫变换的原理后，下面用'bld.png'这副图像来测试一下 I = imread('bld.png'); f = im2double(rgb2gray(I)); % 使用不同的算子进行边缘检测 [BW1, tp] = edge(f, 'prewitt'); [BW2, tc] = edge(f, 'canny', [0.04 0.10], 1.5); [BW3, ts] = edge(f, 'sobel'); [BW4, tr] = edge(f, 'roberts'); [BW5, tl] = edge(f, 'log'); % 可视化对比不同边缘检测算子的结果 figure('Name', '边缘检测算子对比'); subplot(2, 3, 1); imshow(f); title('原图'); subplot(2, 3, 2); imshow(BW1); title('Prewitt算子'); subplot(2, 3, 3); imshow(BW2); title('Canny算子'); subplot(2, 3, 4); imshow(BW3); title('Sobel算子'); subplot(2, 3, 5); imshow(BW4); title('Roberts算子'); subplot(2, 3, 6); imshow(BW5); title('LoG算子'); % 对每种边缘检测结果进行霍夫变换和线段检测 % Canny算子 [H_canny, theta_canny, rho_canny] = hough(BW2, 'ThetaResolution', 0.2); figure, imshow(H_canny, [], 'XData', theta_canny, 'YData', rho_canny, 'InitialMagnification', 'fit'); xlabel('\theta'), ylabel('\rho') title('Canny算子的霍夫变换') axis on, axis normal % 寻找5个有意义的霍夫变换的峰值 peaks_canny = houghpeaks(H_canny, 5, 'threshold', ceil(0.3*max(H_canny(:)))); x = theta_canny(peaks_canny(:, 2)); y = rho_canny(peaks_canny(:, 1)); hold on plot(x, y, 's', 'color', 'red'); % 寻找线段 lines_canny = houghlines(BW2, theta_canny, rho_canny, peaks_canny); figure, imshow(BW2), hold on title('Canny算子的线段检测') for k = 1:length(lines_canny) xy = [lines_canny(k).point1; lines_canny(k).point2]; plot(xy(:, 1), xy(:, 2), 'lineWidth', 2, 'Color', [.8 .8 .8]); % 绘制线段端点 plot(xy(1, 1), xy(1, 2), 'x', 'linewidth', 2, 'color', 'yellow'); plot(xy(2, 1), xy(2, 2), 'x', 'linewidth', 2, 'color', 'red'); end % Prewitt算子 [H_prewitt, theta_prewitt, rho_prewitt] = hough(BW1, 'ThetaResolution', 0.2); figure, imshow(H_prewitt, [], 'XData', theta_prewitt, 'YData', rho_prewitt, 'InitialMagnification', 'fit'); xlabel('\theta'), ylabel('\rho') title('Prewitt算子的霍夫变换') axis on, axis normal peaks_prewitt = houghpeaks(H_prewitt, 5, 'threshold', ceil(0.3*max(H_prewitt(:)))); x = theta_prewitt(peaks_prewitt(:, 2)); y = rho_prewitt(peaks_prewitt(:, 1)); hold on plot(x, y, 's', 'color', 'red'); lines_prewitt = houghlines(BW1, theta_prewitt, rho_prewitt, peaks_prewitt); figure, imshow(BW1), hold on title('Prewitt算子的线段检测') for k = 1:length(lines_prewitt) xy = [lines_prewitt(k).point1; lines_prewitt(k).point2]; plot(xy(:, 1), xy(:, 2), 'lineWidth', 2, 'Color', [.8 .8 .8]); plot(xy(1, 1), xy(1, 2), 'x', 'linewidth', 2, 'color', 'yellow'); plot(xy(2, 1), xy(2, 2), 'x', 'linewidth', 2, 'color', 'red'); end % Sobel算子 [H_sobel, theta_sobel, rho_sobel] = hough(BW3, 'ThetaResolution', 0.2); figure, imshow(H_sobel, [], 'XData', theta_sobel, 'YData', rho_sobel, 'InitialMagnification', 'fit'); xlabel('\theta'), ylabel('\rho') title('Sobel算子的霍夫变换') axis on, axis normal peaks_sobel = houghpeaks(H_sobel, 5, 'threshold', ceil(0.3*max(H_sobel(:)))); x = theta_sobel(peaks_sobel(:, 2)); y = rho_sobel(peaks_sobel(:, 1)); hold on plot(x, y, 's', 'color', 'red'); lines_sobel = houghlines(BW3, theta_sobel, rho_sobel, peaks_sobel); figure, imshow(BW3), hold on title('Sobel算子的线段检测') for k = 1:length(lines_sobel) xy = [lines_sobel(k).point1; lines_sobel(k).point2]; plot(xy(:, 1), xy(:, 2), 'lineWidth', 2, 'Color', [.8 .8 .8]); plot(xy(1, 1), xy(1, 2), 'x', 'linewidth', 2, 'color', 'yellow'); plot(xy(2, 1), xy(2, 2), 'x', 'linewidth', 2, 'color', 'red'); end % 对比可视化不同算子的线段检测结果 figure('Name', '不同算子的线段检测对比'); subplot(2, 2, 1); imshow(f); title('原图'); subplot(2, 2, 2); imshow(BW2); hold on; for k = 1:length(lines_canny) xy = [lines_canny(k).point1; lines_canny(k).point2]; plot(xy(:, 1), xy(:, 2), 'lineWidth', 2, 'Color', 'red'); end title('Canny算子线段检测'); subplot(2, 2, 3); imshow(BW1); hold on; for k = 1:length(lines_prewitt) xy = [lines_prewitt(k).point1; lines_prewitt(k).point2]; plot(xy(:, 1), xy(:, 2), 'lineWidth', 2, 'Color', 'green'); end title('Prewitt算子线段检测'); subplot(2, 2, 4); imshow(BW3); hold on; for k = 1:length(lines_sobel) xy = [lines_sobel(k).point1; lines_sobel(k).point2]; plot(xy(:, 1), xy(:, 2), 'lineWidth', 2, 'Color', 'blue'); end title('Sobel算子线段检测');

请将运行结果贴在此处：

3.	边缘检测是图像分割中经常讨论的。目前已经有非常多的边缘检测算子，例如：sobel、prewitt、roberts、LoG、canny。接下来请大家用edge函数进行边缘检测，分别使用不同的边缘检测算子，分析不同算子的检测性能。具体步骤如下：

1）读图像，并进行数据类型的转换：

I = imread('bld.png');

I = im2double(rgb2gray(I));

2）用不同的算子进行边缘检测：

[BW1,tp] = edge(I,'prewitt');

[BW2,tc] = edge(I,'canny');

[BW3,ts] = edge(I,'sobel');

[BW4,tr] = edge(I,'roberts');

[BW5,tl] = edge(I,'log');

3）显示结果：

figure, imshow(BW1)

figure, imshow(BW2)

figure, imshow(BW3)

figure, imshow(BW4)

figure, imshow(BW5)

4）请大家分析这几种算子的性能，把回答写在下面：

答：

答：

1. Prewitt算子：一阶微分算子，对噪声敏感度中等，边缘定位准确性中等，检测出较粗的边缘。

2. Canny算子：综合性能最佳，使用高斯滤波减少噪声影响，通过非极大值抑制和双阈值检测得到细而连续的边缘。

3. Sobel算子：一阶微分算子，对噪声有一定抑制能力，边缘定位准确性中等，与Prewitt相似但更强调中心像素。

4. Roberts算子：最简单的一阶微分算子，计算量小但对噪声敏感，边缘定位准确但容易产生不连续边缘。

5. LoG算子：二阶微分算子，对噪声敏感度高，但边缘定位准确，能检测出边缘的闭合轮廓。

从实验结果可以看出：

  - Canny算子检测效果最好，边缘连续且细腻，抗噪声能力强

  - Roberts算子边缘最不连续，但计算简单

  - LoG算子检测出的边缘较粗，但闭合性好

  - Prewitt和Sobel算子性能相近，是较为平衡的选择

请将实验代码截图贴在此处：

% 边缘检测算子性能对比实验 % 1）读图像，并进行数据类型的转换 I = imread('bld.png'); I = im2double(rgb2gray(I)); % 2）用不同的算子进行边缘检测 [BW1, tp] = edge(I, 'prewitt'); [BW2, tc] = edge(I, 'canny'); [BW3, ts] = edge(I, 'sobel'); [BW4, tr] = edge(I, 'roberts'); [BW5, tl] = edge(I, 'log'); % 3）显示结果 - 使用子图进行更好的可视化对比 figure('Name', '边缘检测算子对比', 'Position', [100, 100, 1000, 600]); subplot(2, 3, 1); imshow(I); title('原图'); subplot(2, 3, 2); imshow(BW1); title('Prewitt算子'); subplot(2, 3, 3); imshow(BW2); title('Canny算子'); subplot(2, 3, 4); imshow(BW3); title('Sobel算子'); subplot(2, 3, 5); imshow(BW4); title('Roberts算子'); subplot(2, 3, 6); imshow(BW5); title('LoG算子'); % 4）算子性能分析 % 计算每种算子检测到的边缘像素数量 prewitt_pixels = sum(BW1(:)); canny_pixels = sum(BW2(:)); sobel_pixels = sum(BW3(:)); roberts_pixels = sum(BW4(:)); log_pixels = sum(BW5(:)); % 显示边缘像素数量对比 figure('Name', '边缘检测算子性能对比'); bar([prewitt_pixels, canny_pixels, sobel_pixels, roberts_pixels, log_pixels]); set(gca, 'XTickLabel', {'Prewitt', 'Canny', 'Sobel', 'Roberts', 'LoG'}); title('各算子检测到的边缘像素数量'); ylabel('边缘像素数量');

请将运行结果贴在此处：

4. 基于阈值的图像分割

（1）基本全局阈值处理。其原理是基于图像的直方图来选择阈值进行分割。参考程序如下，请对测试图像‘fingerprint.tif’进行处理，把结果显示出来。

clear all,close all, clc

f=imread(' fingerprint.tif ');

%用全局阈值法分割

count=0;

T=mean2(f);

done=false;

while ~done

count =count + 1;

g=f>T;

Tnext=0.5*(mean(f(g))+mean(f(~g)));

done=abs(T-Tnext)<0.5;

T=Tnext;

end

g1=im2bw(f,T/255);

clear all,close all, clc f=imread('fingerprint.tif'); %用全局阈值法分割 count=0; T=mean2(f); done=false; while ~done count =count + 1; g=f>T; Tnext=0.5*(mean(f(g))+mean(f(~g))); done=abs(T-Tnext)<0.5; T=Tnext; end g1=im2bw(f,T/255); % 显示原图和分割结果 figure('Name', '基本全局阈值分割'); subplot(1, 2, 1); imshow(f); title('原图'); subplot(1, 2, 2); imshow(g1); title(['分割结果 (阈值 T = ' num2str(T) ')']); % 显示迭代次数 disp(['迭代次数: ' num2str(count)]); disp(['最终阈值: ' num2str(T)]);

请将运行结果贴在此处：

迭代次数: 2 最终阈值: 125.386

（2）先使用全局阈值的方法对‘polymersomes.tif’进行处理，观察其结果，再使用Otsu’s的最佳全局阈值处理对‘polymersomes.tif’进行处理，观察其结果，对比两种方法的效果。Otsu’s的最佳全局阈值处理步骤如下：

[T2,SM]=graythresh(f);%计算Otsu's阈值

g2=im2bw(f,T2);

请将实验代码截图贴在此处：

% 读取图像 f = imread('polymersomes.tif'); % 显示原始图像 figure; subplot(2, 2, 1); imshow(f); title('原始图像'); % 方法一：使用全局阈值方法 % 选择一个固定阈值（例如，图像灰度级的中间值） T1 = 128; g1 = f > T1; % 显示全局阈值分割结果 subplot(2, 2, 2); imshow(g1); title(['全局阈值分割 (T = ', num2str(T1), ')']); % 方法二：使用Otsu's最佳全局阈值方法 [T2, SM] = graythresh(f); % 计算Otsu's阈值 g2 = im2bw(f, T2); % 显示Otsu's方法分割结果 subplot(2, 2, 3); imshow(g2); title(['Otsu''s方法分割 (T = ', num2str(T2), ')']); % 对比两种方法 subplot(2, 2, 4); imshow(abs(g1 - g2)); title('两种方法的差异'); % 输出阈值信息 fprintf('全局阈值: %d\n', T1); fprintf('Otsu''s阈值: %f (归一化值)\n', T2); fprintf('Otsu''s阈值对应灰度值: %d\n', round(T2*255)); fprintf('Otsu''s方法的分离度量: %f\n', SM); % 添加总标题 sgtitle('全局阈值与Otsu''s方法对比');

请将运行结果贴在此处：

全局阈值: 128 Otsu's阈值: 0.709804 (归一化值) Otsu's阈值对应灰度值: 181 Otsu's方法的分离度量: 0.466229

5 用区域生长法进行图像分割。

区域生长法的基本思想是根据事先定义的相似性准则，将图像中满足相似性准则的像素或者子区域聚合成更大区域的过程。其基本步骤是：

（1）先确定需要分割区域中的种子像素作为生长起点；

（2）判断周围像素是否满足事先确定的相似性准则，如果满足就合并早种子像素所在的区域；

（3）以合并区域的所有像素作为新的种子像素；

（4）重复上面的判断与合并的过程，直到再也没有满足相似性条件的像素为止。

关于区域生长法的程序我已经封装成了函数region_growing，大家采用不同的参数调用该函数，查看程序运行的结果。具体的调用语句如下：

g=region_growing(f,110,60,30);

;其中110和60为生长区域的种子坐标，30为阈值

;请大家选择不同的种子坐标和阈值，观察实验的结果。

请将实验代码截图贴在此处：

% 读取图像 f = imread('football.jpg'); % 如果是彩色图像，转为灰度图 if size(f, 3) > 1 f = rgb2gray(f); end % 显示原始图像 figure; subplot(2, 2, 1); imshow(f); title('原始图像'); % 使用不同的种子坐标和阈值进行区域生长 % 参数1：种子坐标(110, 60)，阈值30 g1 = region_growing(f, 110, 60, 30); subplot(2, 2, 2); imshow(g1); title('种子(110,60)，阈值30'); % 参数2：种子坐标(150, 150)，阈值20 g2 = region_growing(f, 150, 150, 20); subplot(2, 2, 3); imshow(g2); title('种子(150,150)，阈值20'); % 参数3：种子坐标(200, 100)，阈值40 g3 = region_growing(f, 200, 100, 40); subplot(2, 2, 4); imshow(g3); title('种子(200,100)，阈值40'); % 分析结果 fprintf('不同参数的区域生长法分割结果分析：\n'); fprintf('1. 种子点位置的选择影响分割区域的起始位置\n'); fprintf('2. 阈值越大，区域生长的范围越广\n'); fprintf('3. 阈值越小，分割的区域越精细，但可能不完整\n');

请将运行结果贴在此处：

速度:2>1>3

6 用分裂合并法进行图像分割。

分裂合并法是根据实现确定的分裂和合并的准则，从整个图像出发，根据各个区域的不一致性，把图像或区域分裂成新的子区域；同时查找相邻区域有没有相似的特征，如果相邻子区域满足一致性准则，就合并这些相邻区域成一个比较大的区域，直到所有区域都不满足分裂合并的条件为止。

我已经将这个算法封装成了函数split_test、predicate、splitmerge，请大家在主函数中调用splitmerge函数完成分割，具体调用语句如下：

g=splitmerge(f,8,@predicate);

;其中第二个参数8是定义分解中所允许的最小的块，必须是2的正整数次幂

;请大家输入不同的参数，观察运行的结果。

请将实验代码截图贴在此处：

% 读取图像 f = imread('cameraman.tif'); % 使用分裂合并法进行图像分割 % 尝试不同的最小块大小参数 g1 = splitmerge(f, 8, @predicate); % 最小块大小为8 g2 = splitmerge(f, 16, @predicate); % 最小块大小为16 g3 = splitmerge(f, 32, @predicate); % 最小块大小为32 % 显示原始图像和分割结果 figure; subplot(2,2,1), imshow(f), title('原始图像'); subplot(2,2,2), imshow(g1), title('最小块大小=8'); subplot(2,2,3), imshow(g2), title('最小块大小=16'); subplot(2,2,4), imshow(g3), title('最小块大小=32');

请将运行结果贴在此处：

注意：本实验报告要求直接将本word文档上传至课程平台