实验  deepseek本地化部署

一、验证性实验

- 查看ip配置：Ipconfig  /all

请把你的结果截图放下面：

- 查看网络联通状态：Ping www.sicau.edu.cn

请把你的结果截图放下面：

- 查看计算机中的所有开放端口命令：Netstat /a 或 Netstat /n

请把你的结果截图放下面：

- 跟踪路由命令：Tracert www.sina.com.cn

请把你的结果截图放下面：

该图片显示通过 IPv6 路由成功跟踪到新浪服务器的过程，部分节点存在请求超时但整体连通性良好，最终在第 19 跳成功到达目标地址。

- 地址解析协议命令Arp /a

请把你的结果截图放下面：

该图片显示本机多个网络接口的 ARP 缓存表，其中列出了已解析的 IP 地址与对应的物理地址（MAC 地址）及其类型（动态或静态）。

二、仿真模拟

1、安装思科仿真软件（cisco packet-tracer）。

课程平台->课程资源->教学软件-> CCNA仿真器.rar  ,下载地址  。

汉化

1、将语言包chinese_ipdata.ptl放到安装目录的languages文件下。

2、启动程序打开属性窗口

方法一、菜单——Options——Preferences

方法二、Ctrl+R

2、模拟简单局域网

网络拓扑图如下：

网络拓扑图

网络拓扑模拟指导：

- 打开cisco packet-tracer，电脑桌面找到图标并打开该软件。

- 创建普通电脑和服务器电脑

拖动此图标到空白区域，创建服务器电脑

- 创建一个HUB交换机，将电脑和服务器连接到HUB交换机。

通过交换机连接各个设备。

实验结果

- 模拟DHCP服务器：

要求：能为局域网的电脑自动分配ip地址，起始ip为：10.5.1.5 子网掩码：255.255.255.0，DNS服务器地址为10.5.1.1，服务器自身IP为：10.5.1.1。

步骤：

- 设置服务器（server-pt）的ip地址。

（2）设置DHCP（需要开启DHCP服务，service设置为on）

（3）验证DHCP服务器，将局域网中的计算机设置动态获取ip地址。

选择pc-》桌面-》ip配置-》选择动态获取（步骤顺序不能颠倒）

你建立的DHCP截图放下面：

- 模拟DNS服务器（配置->DNS）

（1）配置DNS

选择此记录可以修改，修改后点save按钮保存

要求：必须先为server的电脑设置ip地址10.5.1.1，域名为：www.jsjdl.com（演示用）将jsjdl替换为自己学号。

你建立的DNS截图放下面：

（2）验证DNS

在中必须先自动获取IP地址，然后在中的浏览器中访问域名。

要求：域名必须用自己的学号建立，截图应当有你的学号。

你访问的页面截图放下面：

三、网络安全

1、防火墙配置学习

参考下面的链接学习防火墙的配置方法。

win7防火墙设置方法-百度经验 (baidu.com) https://jingyan.baidu.com/article/c45ad29c9e6e8d451753e2a4.html

win10防火墙设置

在win10中防火墙的设置-百度经验 (baidu.com)

https://jingyan.baidu.com/article/39810a238094fcb636fda6a2.html

- 设置防火墙

要求；在防火墙配置中设置允许“远程桌面”程序通过防火墙。

截图放下面：

win11系统防火墙在哪里设置-百度经验